Додаток 1 до тендерної документації

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Послуги по нанесенню горизонтальної дорожньої розмітки в м. Переяслав Київської області

Код ДК 021:2015:45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015:45233221-4 - Нанесення дорожньої розмітки)

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

Таблиця 1

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Підтвердження Учасника (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.1 (10 см) | 1 км | 19,065 |  |
| 2 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.3 (10 см) | 1 км | 0,135 |  |
| 3 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.5 (10 см) | 1 км | 10,182 |  |
| 4 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.6 (10 см) | 1 км | 6,536 |  |
| 5 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.7 (10 см) | 1 км | 1,188 |  |
| 6 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету тип лінії 1.14.1 (біла) | 1 м2 | 1506 |  |
| 7 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету тип лінії 1.14.1 (червона) | 1 м2 | 300 |  |
| 8 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.20 | 1 м2 | 6,15 |  |
| 9 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.13 | 1 м2 | 8,75 |  |
| 10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.17.1 (10 см) | 1 м2 | 6,4 |  |
| 11 | Нанесення дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.18 | 1 м2 | 2,49 |  |
| 12 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.15 | 1 м2 | 403,3 |  |
| 13 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами тип лінії 1.36 | 1 м2 | 72 |  |

Послуги, які становлять предмет закупівлі, повинні виконуватися з належною якістю та відповідно до встановлених чинним законодавством України норм та технічних характеристик:

- ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги»

- ДСТУ 3587 – 2022 «Безпека  дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану»

- ДСТУ БД.2.2-27:2016 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи
автомобільні дороги»

Відповідно ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги»:

п. 6.1.1 Для нанесення дорожньої розмітки потрібно застосовувати сертифіковані в установленому порядку матеріали згідно з ДСТУ-Н Б В.2.3-37 (фарби, пластики гарячого чи холодного нанесення, спрей-пластики, полімерні стрічки, мікрокульки скляні).

п.6.1.2 Товщина горизонтальної розмітки залежить від матеріалу й технології нанесення, але вона не повинна виступати над проїзною частиною більше ніж на 6 мм. Мінімальну товщину розмітки регламентовано винятково забезпеченням її основних показників (коефіцієнт світлоповертання, функціональна довговічність)

п.6.2.8 Світлоповертальний ефект повинна мати горизонтальна розмітка, а також елементи вертикальної розмітки білого та жовтого кольору.

п.6.4.1 Матеріали, які використовуються для нанесення дорожньої розмітки відповідно до 6.1.1 мають бути стійкими до стирання та впливу погодно-кліматичних умов, а також не бути ковзкими.

Відповідно СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування»:

- п.12.3 для забезпечення видимості дорожньої розмітки у темну пору доби застосовують склокульки

- п.12.6 слід надавати перевагу автоматизованому способу нанесення склокульок на поверхню горизонтальної дорожньої розмітки

- витрати склокульок приймати згідно п.12.7: склокульки повинні бути рівномірно розподілені по поверхні свіжо нанесеної розмітки з розрахунку від 250 г/м2 до 350 г/м2

- п.13.2 гарантійний строк зберігання склокульок 36 місяців від дати виготовлення.

Враховуючи вищенаведене, фарба повинна бути призначена для горизонтальної та вертикальної розмітки проїжджої частини автомобільних доріг, паркувальних стоянок, виробничих і складських приміщень та інших асфальтобітумних, асфальтобетонних та бетонних поверхонь, виготовлена в поточному році, гарантійний термін якої не вичерпаний на час дії договору. Гарантійний термін зберігання повинен бути не менше 12 місяців від дати виробництва. Термін зносостійкості фарби повинен становити 6 місяців.

Послуги надаються згідно доручень/заявок Замовника в межах обсягів Договору, після виконання поточного ремонту автодоріг.

Учасник має забезпечити надання послуг в разі необхідності в цілодобовому режимі, в тому числі у вихідні та святкові дні.

Товщина шару нанесення дорожньої розмітки повинна становити 0,6 мм.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ЗАМОВНИКА

Таблиця 2

1.Загальні положення

1.1.Термін виконання робіт з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки: з дати підписання договору до 20 серпня 2025 року. Може бути перенесено за погодження з Замовником

1.2. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг передбачається розмічальною фарбою.

1.3. Протягом гарантійного терміну експлуатації дорожня розмітка має зберігати відповідність вимогам п. 4.2 ДСТУ 3587 – 2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану» та ДСТУ 2587:2021«Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

1.4. Учасник повинен використовувати при нанесенні розмітки матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та забезпечують додержання вимог п. 4.2 Розділу 4 ДСТУ 3587 – 2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

1.5. Згідно п.5.3.4 Розділу 5 ДСТУ 2587:2021 функціональна довговічність постійної розмітки повинна бути не менше ніж шість місяців.

1.6. Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг та здійснення розрахунків ціни повинно проводитись відповідно до ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування»

2. Технічні положення

2.1. При проведенні розрахунків вартості нанесення горизонтальної дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг необхідно передбачити наступну висоту шару фарби та ширину ліній. - висота шару фарби - 0,6 мм - ширина ліній – згідно технічного завдання

2.2. Час висихання розмічальної фарби до ступеня 3 при температурі 20 ± 2˚ С та відносній вологості (65 ± 5)% повинен бути не більше 15 хвилин; густина фарби не менше 1,61 г/см3

2.3. Допустимий діапазон температури повітря для нанесення дорожньої розмітки фарбою повинен становити не нижче плюс 5˚ С, а відносна вологість повітря не більше 80%.

2.4. Гарантійний строк експлуатації нанесеної дорожньої розмітки не менше 6 місяців

2.5. Протягом гарантійного строку експлуатації, розмітка повинна відповідати ДСТУ2587:2021.

2.6 У разі невідповідності розмітки ДСТУ 2587:2021 протягом гарантійного строку експлуатації, виконавець зобов’язаний за свій рахунок переробити не відповідні ділянки.

3. Організаційні положення

3.1. Надання послуг в частині виконання нанесення дорожньої розмітки в доведених обсягах, необхідно завершити до 20 серпня 2025 року. 3.2.Обсяги виконаних робіт, вказані в технічному завданні можуть бути змінені Замовником в межах передбаченого фінансування, відповідно до схеми організації дорожнього руху, при наявності приписів патрульної поліції, а також у зв’язку із виробничою необхідністю по мірі виявлення недоліків та не зобов’язують Замовника замовляти послуги в повному обсязі. Враховуючи безперервний характер надання послуг Учасник зобов’язаний надавати послуги в робочі дні, в святкові, вихідні і інші не робочі дні за вимогою Замовника.

3.3. У процесі надання послуг по нанесенню розмітки вибір матеріалу, що використовується, має бути узгоджений із Замовником.

3.4.Учаснику необхідно забезпечити наявність технічних засобів і механізмів для нанесення усіх видів горизонтальної розмітки з світлоповертальним ефектом, коефіцієнт світлоповертання якої відповідає вимогам ДСТУ 2587:2021 «Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування».

Всі застосовані матеріали при наданні послуг з нанесення дорожньої розмітки повинні відповідати сертифікатам відповідності та паспортам якості. У складі тендерної пропозиції учасник надає діючий сертифікат відповідності/якості на фарбу (СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування») та діючий сертифікат відповідності/якості на мікрокульки скляні світлоповертальні (СОУ 42.1-37641918-089:2012 «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування») для нанесення горизонтальної дорожньої розмітки автомобільних доріг, видані на ім’я виробника.