Додаток № 1.1

до додатка № 1 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б.Хмельницького в м.Переяславі Бориспільського району (І пусковий комплекс)

Клас наслідків (відповідальності): СС1

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту “ Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б.Хмельницького в м.Переяславі Бориспільського району” (експертний звіт від 03 вересня 2025 року № 0143-4241-25/УЕГ/В, реєстраційний номер ЕХ01:3331-1565-7427-5102, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП») та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно- правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору про закупівлю, зазначеному в додатку № 3 до тендерної документації, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об’єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, відповідно до умов проєкту договору про закупівлю, зазначеного в додатку № 3 до тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Примітка. Якщо для виконання робіт певні позиції матеріальних ресурсів за умовами договору про закупівлю постачаються замовником, у Технічному завданні повинно бути зазначено їх перелік, кількісні, технічні, якісні та інші характеристики цих ресурсів відповідно до затвердженої проєктної документації та встановлено умову, що вартість цих ресурсів не включається до розрахунку договірної ціни.

Строк виконання робіт становить 8 місяців.

Місце виконання робіт (адреса об’єкта будівництва): м.Переяслав, вул.Шкільна, Б.Хмельниць-кого

Гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 років з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668, гарантійний строк експлуатації об’єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в пункті 3.8 тендерної документації.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об’єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника замовник у складі цього Технічного завдання надає такі документи, зазначені в таблиці 1.1 цього додатка.

Клас наслідків – СС1

Капітальний ремонт міського ставка з метою захисту території від підтоплення в районі вулиць Шкільна, Б. Хмельницького в м. Переяслав Бориспільського району (І пусковий комплекс)

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | на І пусковий Комплекс- |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Очищення водойми |  |  |  |
| 1 |  | Водовідлив із траншей | м3 | 1530 |  |
| 2 |  | Розроблення грунту піонерного каналу у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 1 /з-пiд води при глибинi води до 2м/ | м3 | 5040 |  |
| 3 |  | Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 5040 |  |
| 4 |  | Розроблення грунту вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 1 /у межах вильоту стрiли екскаватора/, в'язких ґрунтiв пiдвищеної вологостi, що сильно налипають на стiнки i зуби ковша, з одночасним застосуванням щитiв пiд екскаватори та настилу пiд автосамоскиди при глинистiй пiдошвi | м3 | 26216 |  |
| 5 |  | Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 26216 |  |
| 6 |  | Розроблення грунту (перекидка грунту для просушування) у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 1 /у межах вильоту стрiли екскаватора/, в'язких ґрунтiв пiдвищеної вологостi, що сильно налипають на стiнки i зуби ковша, з одночасним застосуванням щитiв пiд екскаватори та настилу пiд автосамоскиди при глинистiй пiдошвi | м3 | 26216 |  |
| 7 |  | Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 26216 |  |
| 8 |  | Планування укосів виїмок і насипів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з навантаженням ґрунту в транспортні засоби, група ґрунтів 1-2 | м2 | 900 |  |
| 9 |  | Розрiвнювання вiдвалiв бульдозерами потужнiстю 96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 /з улаштуванням валикiв у ґрунтах в'язких, перезволожених/ | м3 | 11800 |  |
| 10 |  | Розробка та погрузка грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 1 | м3 | 14416 |  |
| 11 |  | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 23065,6 |  |

| 12 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 1 | м3 | 14416 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 14416 |  |
| 14 | Планування площ прибережної смуги бульдозерами потужнiстю 79 кВт [108 к.с.] за 5 прохiд | м2 | 10000 |  |
| 15 | Розроблення грунту відвідного каналу у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 1 [1-1,2] м3, група грунтiв 1[ при роботi на водогосподарському будiвництвi][, у вибоях iз мокрою пiдошвою з iнших грунтiв, крiм глинистих, iз перемiщенням екскаваторiв по щитах, автосамоскидiв по настилу][ /iз пiд води при глибинi води до 2м/] /з-пiд води при глибинi води до 2м/ | м3 | 8160 |  |
| 16 | Влаштування й утримування щитів металевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3 | м3 | 8160 |  |
| 17 | Розробка та погрузка грунту на автомобiлi-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом мiсткiстю 0,65 [0,5-1] м3, група грунтiв 1 | м3 | 2160 |  |
| 18 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 3456 |  |
| 19 | Робота на відвалі, група ґрунтів 1 | м3 | 2160 |  |
| 20 | Ремонт і утримування ґрунтових землевозних доріг на кожні 0,5 км довжини, група ґрунтів 1 | м3 | 2160 |  |
| 21 | Розрiвнювання вiдвалiв бульдозерами потужнiстю 96 кВт [130 к.с.] з перемiщенням грунту до 10 м, група грунтiв 1 /з улаштуванням валикiв у ґрунтах в'язких, перезволожених/ | м3 | 6000 |  |

У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі “або еквівалент”. При цьому характеристики “еквівалента” повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Примітка. Замовник може зазначити в Технічному завданні іншу інформацію / надати додаткові документи стосовно характеристик предмета закупівлі, які вважає необхідними для підготовки тендерної пропозиції учасника.

Відповідальний за надання роз’яснень щодо технічної частини:

Вітківський Олександр Олегович, начальник відділу, тел. 045675-27-12, електронна пошта: budjkg@ukr.net

(власне ім’я та прізвище)	(посада)