НОВА РЕДАКЦІЯ                                                     Додаток 1 до тендерної документації

ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт)

перехрестя вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського

в м. Переяславі Київської області

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Код ДК 021:2015 (CPV) товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі: 45233142-6 Ремонт доріг)

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».

| Відомість обсягів робіт Визначена згідно з Кошторисних норм України "Настанова з визначення вартості будівництва",затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 01.11.2021 №281 ( зі змінами) та Постанови №1512 від 19.11.2025 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Експлуатаційне утримання вулично-шляхової мережі (поточний ремонт) перехрестя вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського в м. Переяславі Київської області |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 01-01-01 на Поточний ремонт дорожнього покриття на перехресті вулиць Покровська . Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського в м Переяславі |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Ділянка №1 (заїзд до будинку № 38 по вул. Богдана Хмельницького зі сторони вулиці Михайла Грушевського |  |  |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів | м | 9 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 14,4 |  |
| 3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 72 |  |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 3,6 |  |
| 5 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей мм оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 72 |  |
| 6 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см (матеріал замовника) | м2 | 72 |  |
| 7 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 9 |  |
| 8 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 2 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 72 |  |
|  | Роздiл 2. Ділянка №2(окрема смуга на проїзній частині дороги по вулиці Богдана Хмельницького в межах житлових будинків №34-№38) |  |  |  |
| 10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 1,26 |  |
| 11 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 3,36 |  |
| 12 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 16,8 |  |
| 13 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 0,84 |  |
| 14 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 16,8 |  |

| 15 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см ( матеріал замовника) | м2 | 16,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 56 |  |
| 17 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм ( матеріал замовника) | м3 | 1,02 |  |
| 18 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 42 |  |
| 19 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 до 5 см | м2 | 42 |  |
|  | Роздiл 3. Ділянка №3(окрема смуга на проїзній частині дороги по вул. Богдана Хмельницького в межах перехрестя вулиці Покровська, Богдана Хмельницького. Михайла Грушевського та мосту через річку Альта) |  |  |  |
| 20 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 141 |  |
| 21 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм ( матеріал замовника) | м3 | 5,64 |  |
| 22 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 141 |  |
|  | Роздiл 4. Ділянка №4(перехрестя вулиць Покровська Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського |  |  |  |
| 23 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 1852 |  |
| 24 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 28,48 |  |
| 25 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 142,4 |  |
| 26 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 7,12 |  |
| 27 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (матеріал замовника) | м2 | 142,4 |  |
| 28 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 до 15 см (матеріал замовника) | м2 | 142,4 |  |
| 29 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] ( матеріал замовника) | м3 | 92,6 |  |
| 30 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 7 |  |
| 31 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка та зливоприймальноі решітки, поверхня без твердого покриття | колодязь | 6 |  |
| 32 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 2 |  |
| 33 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 2315 |  |
|  | Роздiл 5. Ділянка №5(кільце на перехресті вулиць Покровська, Богдана Хмельницького та Михайла Грушевського) |  |  |  |
| 34 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів шириною фрезерування 2100 мм та глибиною фрезерування 50 мм [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м2 | 78,5 |  |
| 35 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 23,55 |  |
| 36 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 2,512 |  |
| 37 | Установлення арматурних сіток і каркасів вручну, маса елемента понад 20 кг до 50 кг | т | 0,345218 |  |
| 38 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 7,536 |  |
| 39 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів (32 ЛЕЖАЧИ) | м | 54 |  |
| 40 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебеневої суміші фр 0-40мм (матеріал замовника) | м3 | 1,4704 |  |
| 41 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву | м3 | 1,838 |  |
| 42 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 36,76 |  |
| 43 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м різу | 4,2 |  |
|  | Роздiл 6. ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| 44 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 125,54 |  |
| 45 | Перевезення сміття до 4 км | т | 125,54 |  |

Відомість будівельних матеріалів, виробів і комплектів

| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00119 |
| --- | --- | --- |
| Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001134 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм | т | 0,008 |
| Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,431836 |
| Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший сорт | т | 0,0294 |
| Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,000126 |
| Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 125 мм | шт | 2 |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,065728 |
| Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,2023 |
| Зливоприймач чавунний важкого типу "ДМ "С 250(930*600мм) | шт | 1 |
| Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 5 |
| Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,345218 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 308,4 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 16,1272 |
| Відсів гранітний фр.0-5 мм | м3 | 4,396496 |
| Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75 | 1000шт | 1,125 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 14,70772 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,0102 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,0714 |
| Тротуарні плитки ФЕМ 6 (бруківка старе місто вишня) | м2 | 10,34 |
| Тротуарні плитки ФЕМ 6 ( бруківка старе місто перлина) | м2 | 8,04 |
| Тротуарні плитки ФЕМ 6 (бруківка старе місто Еверест) | м2 | 18,34 |
| Плити покриття 1ПП20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |
| Борт дорожній100-30-15 | шт | 119 |