ДОДАТОК  2.1

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі, якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

У разі, якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду робіт — замовник здійснює закупівлю даного виду робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

- Детальний опис предмета закупівлі:

| Назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт даху та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради за адресою вул. Грушевського Михайла 55-б м. Переяслав Київської області |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника | код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи |
| Обсяг виконання робіт | 1 робота |
| Місце виконання робіт | Місто Переяслав вулиця Михайла Грушевського 55-б |
| Строк виконання робіт | до 3 1 серпня 2026 року включно |

2.Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Капітальний ремонт даху та будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 10 «Любавонька» Переяславської міської ради за адресою вул. Грушевського Михайла 55-б м. Переяслав Київської області

Клас наслідків – СС1

(У тих випадках, коли у  найменуванні робіт та  витрат  містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника –  слід читати як /або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»)

| Роздiл 1. Покрiвля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 822 |
| Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 1815 |
| Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 1815 |
| Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 6 |
| Заміна кроквяних ніг із дощок | м | 81 |
| Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 60 |
| Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок | м | 189 |
| Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків | м | 151 |
| Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із брусків | м | 144 |
| Розбирання та складання проміжного вузла дерев'яних ферм | шт | 22 |
| Установлення елементів каркасу із брусів | м3 | 3,92 |
| Укріплення кінця балки біля кам'яної стіни за допомогою коротуна, що забивається в стіну | місць | 18 |
| Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на болтах | пар | 60 |
| Посилення елементів дерев'яної ферми парними накладками на цвяхах | пар | 192 |
| Улаштування слухових вікон | шт | 6 |
| Улаштування покриття з рулонних матерiалiв насухо без промазування кромок (гідроізоляція) | м2 | 1839 |
| Улаштування покрiвель шатрових iз металопрофнастила "Каскад" | м2 | 1839 |
| Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | -410,097 |
| Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 123 |
| Роздiл 2. Веншахти |  |  |
| Виправлення кладки вентканалів над дахом | цегл. | 1861 |
| Виготовлення гратчастих конструкцiй [рамок вентканалів] | т | 0,63 |
| Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,1 т (рамок вентканалів) | т | 0,63 |
| Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 28,7 |
| Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 28,7 |
| Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази | м2 | 28,7 |
| Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 14 |
| Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення з риштувань | м2 | 61,5 |
| Улаштування з листової сталi планки по периметру виготовленого короба | м | 72,8 |
| Роздiл 3. Вогнебіозахист |  |  |
| Очищення вручну поверхонь дерев'яних конструкцій | м2 | 2698 |
| Антисептування водними сумішами покриттів по фермах | м2 | 5373 |
| Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах | м2 | 5373 |
| Роздiл 4. Підшивка карнизу покрівлі |  |  |
| Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 500 |
| Улаштування карнизiв (лобова дошка та дошка підшивки) | м2 | 172,8 |
| Улаштування пiдшивки сталлю покрiвельною неоцинкованою по дереву | м2 | 172,8 |
| Улаштування з листової сталi планки по периметру виготовленого короба | м | 555 |
| Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 271 |
| Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 298 |
| Роздiл 5. Металоконструкцiї |  |  |
| Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнiв, та iн. | т | 1,09862 |
| Посилення цегляних стін металевим каркасом | т | 1,09862 |
| Установлення анкерів | кг | 32,4 |
| Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 19,87 |
| Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021 /при роботі поза апаратом лежачи/ | м2 | 19,87 |
| Фарбування металевих конструкцій підсилення фарбою грунтувальною за 2 рази | м2 | 19,87 |
| Роздiл 6. Інші роботи |  |  |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 60,022 |
| Перевезення сміття до 30 км | т | 60,022 |